宁夏老干部活动中心三楼活动室维修布设项目采购公告

一、采购项目

项目名称：宁夏老干部活动中心三楼活动室维修布设

项目地点：宁夏老干部活动中心

二、采购需求

- 此次采购内容为：维修布设三楼多功能一室、多功能二室（详见附件1）。

三、采购限价

8万元内（含设计费等）。

四、采购方式

比选采购。

五、供应商资格要求

1.具有合法经营资格的法人，具备承担和实施本项目的相应服务能力，且承诺履行采购文件的各项规定。

2.具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），响应文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章。

3.营业执照经营范围包含建设工程、维修改造、室内装修等与采购项目相关的内容。

4.优先采购节能产品、环境标志产品、绿色建材产品。

5.本项目不接受联合体报价。

六、报名方式

请有意参与的供应商把所需要提供的相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、身份证复印件、项目报价书等，所有材料需加盖公章）以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、供应商单位、联系电话等信息），一式6份送至宁夏老干部活动中心14楼办公室（银川市兴庆区进宁北街西侧2—1号）。

七、公告事宜

本公告发布之日起到2025年7月3日下午18:00为报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2025年7月上旬在宁夏老干部活动中心8楼会议室组织召开比选会议。

联系部门：宁夏老干部活动中心办公室

咨询电话：0951-5054925,5054329

附件：1.宁夏老干部活动中心三楼部分活动室维修布设清单

2.比选采购报名表

- 宁夏老干部活动中心

- 2025年6月25日

| 附件1 宁夏老干部活动中心三楼部分活动室维修布设清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内 容 | 项目特征 | 数量 | 单位 |
| 多功能一室 （原壁球室、室内高尔夫球室） | 隔墙墙体拆除 | 原壁球室东面、南面轻钢龙骨石膏板墙体拆除 | 49 | ㎡ |
|  | 矿棉板吊顶 | 墙体拆除后，使用0.8cm吊杆连接龙骨、60cm×60cm矿棉板恢复吊顶 | 49 | ㎡ |
|  | 地面瓷砖拆除 | 地面瓷砖拆除后降低地面，平均4.5㎝ | 105 | ㎡ |
|  | 地面瓷砖拆除后水泥找平 | 地面水泥砂浆找平，最大区域7㎝，平均4㎝ | 168 | ㎡ |
|  | 墙体粉刷 | 拆除后的墙面进行找平处理，涂刷墙固，室内墙面整体基层处理，墙体裂缝挂网处理，刮腻子两遍、砂纸打磨，墙面乳胶漆两遍，乳胶漆符合国家环保标准 | 123 | ㎡ |
|  | 强化复合木地板 | 1.5cm耐磨复合地板、防火等级B1，高密防潮膜，符合国家环保标准 | 168 | ㎡ |
|  | 室内柱子软包 | OSB防火阻燃底板厚0.9cm，柱子找平、找方，海绵、皮革软包，安装密度板踢脚线 | 30 | ㎡ |
|  | 踢脚线 | 室内安装密度板踢脚线，符合国家环保标准 | 60 | m |
|  | 电路改造 | 开槽、补槽、电线4平方国标BV线、安全优质、电源五孔插座8处，室内对角上方布设国标音响线，含电线及辅料 | 1 | 项 |
|  | 排练镜（定做） | 单片镜面尺寸：高296cmx宽120cmx0.5cm厚镜面、高清银镜，1:1成像、真实不变形、加固加厚，用1.2cm厚OSB板木龙骨做基层 | 44 | ㎡ |
|  | 移动升降练功杆 | 镀锌钢管升降杆升降调节高度：80-120cm，长4米的纯实木把杆+2.2cm锰钢钢芯，可移动进口环保树脂大底座，把杆原木色，底座白色 | 2 | 组 |
|  | 储物地柜 | 850cm（长）×40㎝（宽）×40㎝（高），E0级实木颗粒板，一侧带柜门 ，按比例分隔，上部PU皮面料，带软包，耐刮耐磨透气。 | 8.5 | m |
|  | 安装摄像头 | 400万双光海螺型网络摄像机（最高像素：400万，光圈：F1.6，焦距：4.0mm，补光模式：红外补光、暖光补光、智能双光，补光距离：红外补光50m、暖光补光20m，水平视角场：91.2。等）。与大楼监控系统相匹配，接入后正常使用（含人工费、摄像头、网线及辅料等）。 | 2 | 套 |
| 多功能二室 （原活动科办公室、中心库房） | 隔墙墙体拆除 | 隔墙墙体拆除，对拆除后的吊顶及地面瓷砖进行修补恢复 | 30 | ㎡ |
|  | 墙体粉刷 | 拆除后的墙面进行打平处理，涂刷墙固，基层处理，墙体裂缝挂网处理，刮腻子两遍、砂纸打磨，墙面乳胶漆两遍，乳胶漆符合国家环保标准 | 111 | ㎡ |
|  | 踢脚线 | 安装密度板踢脚线，符合国家环保标准 | 36 | m |
|  | 电路改造 | 开槽、补槽、电线4平方国标BV线、安全优质、电源五孔插座6处，室内对角上方布设国标音响线，含电线及辅料 | 1 | 项 |
|  | 安装摄像头 | 400万双光海螺型网络摄像机（最高像素：400万，光圈：F1.6，焦距：4.0mm，补光模式：红外补光、暖光补光、智能双光，补光距离：红外补光50m、暖光补光20m，水平视角场：91.2。等）。与大楼监控系统相匹配，接入后正常使用（含人工费、摄像头、网线及辅料等）。 | 2 | 套 |
| 其 他 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 1 | 项 |
|  | 成品保护 | 地面、门窗保护 | 1 | 项 |
|  | 卫生保洁 | 卫生清理干净 | 1 | 项 |

附件2

比选采购报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 参与比选单位全称 （加盖公章） |  |
| 法人代表签字 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 单位基本情况 |  |
| 单位详细地址 |  |
| 报名日期 |  |
| 备 注 |  |